附件1

热熔断体新旧标准的主要差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 标准条款 | 新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB 9816-2008 | GB 9816.1-2013 |  |
| 1 | 10.6 | 表5中无阻性直流热熔断体的试验电流 | 表5明确了阻性直流热熔断体的试验电流 | 对直流阻性负载的热熔断体，补充10.6的试验。 |
| 2 | 11.1 | 如果制造商要求，那么试样在制造商规定的条件下保持一定的时间。 | 保持温度试验由在制造商需要时进行改为必须进行试验，并规定了具体的测试要求 | 做补充试验。 注：试验时，应将热电偶固定在热熔断体的本体上，在最热的部位上测量温度。 |