附件

新旧GB/T 1003家用和类似用途三相插头插座标准差异及补充试验

| 序号 | 标准条款 （GB/T 1003-2016） | 新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB 1003-2008 | GB/T 1003-2016 |  |
| 1 | 5.1 | 没有给出专用量规的使用方法。 | 增加了专用量规的使用方法。 | 结合GB 2099.1-2008的第9章，做补充试验。 |
| 2 | 5.2 | 无此条款要求。 | 增加了接地极、中性极的位置说明。 | 结合GB 2099.1-2008的第8章，做补充检查。 |
| 3 | 5.3 | 插头插销离边缘的距离应保证符合防触电要求。 | 带电插头插销离边缘的距离应不小于7.5 mm。 | 结合GB 2099.1-2008的第9章，做补充试验。 |
| 4 | 5.4 | 无此条款要求。 | 增加了插套离插合面的最小距离。 | 结合GB 2099.1-2008的第9章，做补充试验。 |
| 5 | 图1 | 没有给出带电插头插销离边缘的距离的具体数值。 | 图1的插头增加了插销端部的形状和尺寸。 增加了5.3的要求。 | 结合GB 2099.1-2008的第10章、第24章、第27章，做补充试验。 |
| 6 | 图2 | 没有给出插套离插合面的最小距离具体数值。 | 增加了5.4的要求。 | 结合GB 2099.1-2008的第10章、第27章，做补充试验。 |